| BETRIEBSANWEISUNG |  |  |  |  | Datum: Bearbeiter: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: LASER (Klasse 3R, 3B und 4) Klasse Typ/Medium: …………. Hersteller: .. ……….. |  |  | VerantwortlicheR: Unterschrift: |
| Bestrahlungsstärke oder Durchmesser: |  |  | Impulsdauer [s]: | Wellenlänge [nm]: | Leistung [W]: |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | Klasse 3R: Die zugängliche Laserstrahlung ist gefährlich für das Auge. Klasse 3B: Die zugängliche Laserstrahlung ist gefährlich für das Auge, häufig auch für die Haut. Klasse 4: Die zugängliche Laserstrahlung ist sehr gefährlich für das Auge und gefährlich für die Haut. Auch diffus gestreute Strahlung kann gefährlich sein. Die Laserstrahlung kann Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |

|  | - Laserschutzbrille nach DIN EN 207, Kennzeichnung: ………… tragen! - Laserjustierbrille nach DIN EN 208, Kennzeichnung: ………… tragen! - Der Laserbereich ist deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Der Bereich ist so abzugrenzen, dass Unbefugte während des Betriebes nicht unbeabsichtigt in den Laserbereich gelangen können. An den Zugängen von Lasereinrichtungen der Klasse 4 ist der Betrieb durch Warnleuchten anzuzeigen. - Eine Bestrahlung oberhalb der maximal zulässigen Bestrahlung, auch durch reflektierte oder gestreute Laserstrahlung, ist zu verhindern. Ist dies in Laserbereichen der Klasse 3B oder 4 nicht möglich, sind geeignete Schutzbrillen, Schutzkleidung bzw. Schutzhandschuhe zu tragen. - Neben der Verwendung einer geeigneten Schutzbrille ist bei einer Bestrahlung über 100 J/m2 oder einer Bestrahlungsstärke über 100 W/m2 auf den erforderlichen Hautschutz zu achten. - Bei Laserleistungen über 0,5 W besteht Brandgefahr. - Vor der Benutzung der Augenschutzmittel oder der Schutzkleidung muss man sich vergewissern, dass diese für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind und keine offensichtlichen Mängel aufweisen. Im Zweifelsfall ist der Laserschutzbeauftragte hinzuzuziehen. - Der Fernverriegelungsstecker ist an einen Not-Aus-Schalter, einen Türkontakt oder an eine andere gleichwertige Einrichtung mit Schutzfunktion anzuschließen. - Bei Nichtbenutzen ist die Lasereinrichtung gegen unbefugten Gebrauch durch Abziehen des Schlüssels aus dem Schlüsselschalter zu sichern. - Die Lasereinrichtung ist bei Nichtbenutzung durch Verwendung der Strahldämpfungseinrichtung zu sichern. - Es sind Schutzmaßnahmen zu treffen: - sofern die Energie- und Leistungsdichte der Laserstrahlung eine Zündung brennbarer Stoffe oder explosionsfähiger Atmosphäre herbeiführen kann. - sofern durch Einwirkung von Laserstrahlung gesundheitsgefährdende Gase, Dämpfe, Stäube, Nebel, explosionsfähige Gemische oder Sekundärstrahlungen entstehen können. |
| --- | --- |

| - VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
| --- | --- |
|  | - Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen der Lasereinrichtung abschalten! - Laserschutzbeauftragten (Name, Tel.-Nr.) und Vorgesetzen informieren! - bei Brand: Mit CO2 - Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist! |
| - VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE |  |
| - Notruf 112 | - Ist durch Laserstrahlung ein Augenschaden eingetreten, ist der Verunfallte unverzüglich einem Augenarzt vorzustellen. Die Annahme einer Augenschädigung ist gerechtfertigt, wenn eine Bestrahlung mit Laserstrahlen erfolgt ist und die MZB-Werte überschritten worden sein können. - Gerät stromlos schalten - Verletzten aus Gefahrenbereich retten und Erste Hilfe leisten - Notarzt verständigen (Notruf 112) |
| - INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG |  |
|  | - Ändert sich während der Instandhaltung die Schutzklasse, so sind die Sicherheits-bestimmungen der neuen Klasse einzuhalten. - Die Bestrahlung von Personen durch Laserstrahlung oberhalb der maximal zulässigen Bestrahlung (MZB) ist zu verhindern. - Können Laserbereiche auftreten, die vorher nicht eindeutig festlegbar sind, (z.B. Bruch von Lichtleitern), sind die Beschäftigten, die die Instandhaltung durchführen, so auszurüsten, dass sie gegen die maximal mögliche Laserstrahlung geschützt sind. |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |
|  | gesundheitliche Folgen: Augen- bzw. Hautverletzungen |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben angepasst bzw. ergänzt werden!